مرکز علمی کاربردی خانه کارگر واحد تبریز

مهندسی نقشه کشی صنعتی

تهیه و تنظیم :

پریا لطفی وند

دستگاه اندازه گيري مختصات CMM

_ معرفي دستگاه CMM

شركت DEA ايتاليا اولين مخترع CMM در جهان است كه در حدود 40 سال قبل(سال 1963 ) اولين CMM بنام Alfa را ساخته است .در دهه 80 تغييرات عمده و پيشرفت هاي زيادي در ساخت و طراحي CMM ها ايجاد شد و نسل ماشين هاي CMM امروزي از سال 1990 طراحي و ساخته شده است .

بازرسي ورودي ها (كنترل قطعات سازنده) :

شركت هاي مادر مثل شركت ايران خودرو سازنده هاي بسياري دارند كه قطعات مصرفي آنها را تامين ميكنند ، به جهت آنكه كيفيت قطعه ساخته شده توسط سازنده  با مشخصات در خواستي مطابقت داشته باشد ، قبل از ارسال به خط توليد نهايي قطعات به آزمايشگاه شركت مادر ارسال و تست هاي مختلفي طبق استاندارها و نقشه هاي مربوطه انجام ميشود كه يكي از آنها اندازه گيري قطعه مي باشد .در اين حالت قطعه در محل ديگري توليد و جهت دريافت تاييديه به شركت اصلي ارسال و به صورت رندوم اندازه گيري ميشود .

استفاده در محل كارخانه (In line , Side line , Off line ) : جهت كنترل خط توليد و با هدف كم كردن دوباره كاري و دور ريز و اصلاح روش توليد از CMM به سه روش زير استفاده ميشود .

1-2 ) Off line :

به اين صورت كه يك فضاي مناسب از نظر شرايط محيطي در خارج از محل توليد در كارخانه CMM را قرار ميدهند و قطعه توليد شده را از خط به سالن CMM جهت اندازه گيري ارسال ميكنند و تتيجه به واحد هاي مربوطه ارسال ميشود .در گذشته روش كار فقط به همين صورت بود ولي از 1990 به بعد اين روش تغيير كرده و كمتر مورد استفاده دارد .

2-2 ) Side line :

با توجه به اينكه در روش Off line در زمان ارسال قطعه و اندازه گيري و ارائه گزارش ، تعداد زيادي قطعه توليد ميشود و اگر قطعه معيوب باشد مقدار زيادي ضايعات بوجود ميآمد سعي بر اين شد كه سيستم كنترلي به خط توليد نزديك تر شود ، كه اين كار مستلزم ايجاد تغييرات و اضافه كردن قابليت هاي به دستگاه جهت غلبه بر شرايط نامناسب محيط توليد ( از جمله دما ، رطوبت ، گرد وغبار ، ارتعاش و ... ) و افزايش سرعت بود .

3-2 ) In line :

با افزايش تيراژ توليد و به تبع آن بالا رفتن سرعت توليد نياز بر اين شد كه دستگاه  كنترلي در خط توليد و همزمان با توليد كار كنترل را انجام دهد . ( مشابه ماشين هاي افزار CNC كه همزمان با توليد كليه مشخصات ابعادي قطعه را در اختيار اپراتور قرار ميدهد .)

سرعت بالا ، هماهنگي با شرايط محيطي ، كاربري آسان از جمله خصوصياتي است كه CMM هاي In line بايد دارا باشند .

پارامتر سرعت در اندازه گيري آنقدر اهميت پيدا كرده كه اخيرا (سال 2003 )  شركت خودرو سازي دايملر _ كرايسلر به شركت DEA سفارش دستگاه اندازه گيري سه بعدي را داده كه توانايي اندازه گيري 56 پارامتر ( مختصات 56 نقطه ) را در عرض 60 ثانيه را داشته باشد .

3-  صدور تاييديه كاليبراسيون : با توجه به اينكه پنل گيج ها و چكينك ها داراي مدت زمان مشخصي از جهت تاييديه كاليبراسيون مي باشند جهت حصول اطمينان از دقت آنها در انتها مهلت مشخص شده با استفاده از CMM دقت آنها كنترل ميشود . همچنين جهت تاييد قالب ها براي استفاده در خط توليد كنترل ابعادي و تلرانس هاي هندسي آنها با CMM اجتناب نا  پذير است .

بطور كلي مزاياي استفاده از CMM بشرح زير مي باشد :

زمان بازرسي كاهش پيدا ميكند .

انعطاف پذيري بالا .

درصد دور ريز كمتر.

كيفيت محصول نهايي بالا ميرود .

CMM چه پارامتر هاي را ميتوان اندازه بگيرد :

اندازه گيري فانكشن هاي ساده مثل مختصات هر نقطه ، قطر ، شعاع (دايره ، قوس ) هم محوري ، تعامد ، زاويه ، طول و ... .

اندازه گيري هاي سطوح با شكل و فرم هندسي نامشخص كه داراي منحني هاي پيچيده اي هستند كه با استفاده از CAD DATA قابل بررسي و كنترل مي باشند .

اندازه گيري هاي مركب كه شامل فانكشن هاي پيچيده اندازه گيري مثل اندازه گيري پارامتر هاي مربوط به چرخ دنده ها و قطعاتي كه داراي موقعيت خاص هستند .

در حالت ساده وقتي يك فاصله با يك تلرانس خاص داريم خطاي اندازه گيري رابطه مستقيم با طول دارد .كه حداقل خطاي اندازه گيري دستگاه نسبت به تلرانس با 5 بار اندازه گيري بايد در محدوده قابل قبول باشد .

براي مثال :

Tolerance : 0.02 mm

CMM accuracy : MPEe : 2.9+4L/1000

CMM error on L=50mm : 2.9+4*50/1000=3.1 μm << 20 μm

اين دستگاه براي اندازه گيري قطعه اي كه داراي 0.02 ميلي متر تلرانس است مناسب مي باشد چرا كه خطاي طولي دستگاه 3.1 ميكرومتر و بمراتب كوچكتر از 5 برابر مقدار تلرانس قطعه مي باشد .

در حالت دوم ابتدا قطعه نمونه (مدل اوليه) را با استفاده از CMM نقطه برداري ميكنند (Digit ) و ابري از نقاط ايجاد شده كه پيوستگي زياد با يكديگر دارند مثلا مختصات 2.5 ميليون نقطه براي يك قطعه استخراج ميشود كه اين نقاط تشكيل دهنده cad  فايل قطعه هستند .در مراحل توليد محصول توليدي را با cad  فايل موجود مقايسه ميشود .

در حالت سوم كه به  Complex geometry معروف است هم فانكشن هاي ساده را داريم و هم پارامترهاي خاص مثل چرخ دنده ، ميل بادامك ، ميل لنگ و غيره ... . در اين مواقع معمولا از cad فايل استفاده نميشود و نرم افزارهاي خاصي پارامترهاي مورد نظر را محاسبه و كنترل ميكنند .

شناخت دستگاههاي CMM :

تكنولوژي دستگاه

Probe head

نرم افزار

دقت و خطاي دستگاه

بعد از شناخت و درك اين چهار مورد است كه ميتوان دستگاه مورد نياز را انتخاب كرد .

انواع CMM :

1- Bridge ( پل ) :

اين دستگاه نياز به فونداسيون نداشته و داراي دقت بالا و قيمت ارزانتر نسبت به مدل هاي ديگر هستند و فضاي زيادي نيز اشغال نميكنند .در شكل هاي زير چند نمونه نمايش داده شده است .

2- Gantry (دروازه اي) :

در اين ماشين دسترسي به قسمتهاي مختلف قطعه براحتي امكان پذير است و نيز load و unload قطعه نيز براحتي قابل دسترسي است و داراي دقت بالاي نيز هستند .كه بيشتر براي قطعات بزرگ و قالب ها مناسب ميباشند .

3-Horizontal arm (بازويي يا ستوني) : بدليل اينكه وزن ستون Y روي ستون Z ميباشد روي دقت دستگاه تاثير گذار است . براي اندازه گيري بدنه خودرو بسيار مناسب مي باشد ، زمان اندازه گيري در صورت انتخاب دستگاه 2 بازويي نصف ميشود .

در ضمن فضاي زيادي اشغال ميكنند.

دستگاه بازويئ دوقلو

دستگاه بازوئي با يك ستون

2- پراب ها Probes :

پراب به مجموعه اي از ابزارهاي اصلي دستگاه اندازه گيري اطلاق ميشود كه وظيفه برداشتن اطلاعات عددي از قطعه و ارسال آن به واحد پردازش و نرم افزار دستگاه را دارند كه اين مجموعه شامل :

Motorize probe head, probe, extension, stylus, rabbi ball

ميباشد .

شكل بالا مجموعه پراب تماسي را نمايش ميدهد كه با تماس Robbi ball به سطح قطعه اطلاعات عددي را استخراج ميكند .(دسته بندي پراب شرح داده ميشود) .

شركت Renishaw انگلستان سازنده كليه تجهيزات مربوط به پراب هاي تماسي در دنيا مي باشد كه تقريبا تمام شركت هاي CMM ساز دنيا از موتورايز پراب هاي Renishaw استفاده ميكنند ، بجز شركت Zeiss آلمان كه پراب هدهاي انحصاري خودش معروف به RDS را طراحي كرده و استفاده ميكند .

دسته بندي پراب ها :

تماسي (Contact) : پراب هاي تماسي در 2 نوع موجود مي باشند يكي پراب هاي Point to Point و نوع ديگر پراب هاي Scanning مي باشند . در نوعpoint to point (طبق شكل بالا) با برخورد ( تاچ كردن) Robbi ball با سطح قطعه اطلاعات عددي مربوط به يك نقطه استخراج ميشود (Renishaw TP20) . در مدل Scanning پراب بصورت تماسي و يا مالشي روي قطعه حركت كرده و مي تواند تا 19200 نقطه در ثانيه اطلاعات عددي استخراج كند (Renishaw SP600) .

غير تماسي (Non contact) : پراب هاي غير تماسي به سه دسته تقسيم ميشوند و كاربرد أنها بيشتر در مواقعي است كه سرعت بالا در اندازه گيري مد نظر باشد و يا به خاطر شكل و فرم قطعه يا نرم و ارتجاعي بودن جنس قطعه امكان استفاده از پراب هاي تماسي وجود ندارد . براي مثال جهت روشن شدن اختلاف سرعت اندازه گيري پراب هاي تماسي با غير تماسي در نظر بگيريد كه در اندازه گيري يك دايره با پراب تماسي شما بايد حداقل 6 نقطه تاچ كنيد كه تقريبا 15 ثانيه زمان ميبرد اما در پراب غير تماسي اطلاعات همان نقطه در يك آن استخراج ميشود . در اينجا سه مدل پراب غير تماسي با قابليت هاي متفاوت معرقي شده است .

1_ Point to point (Renishaw OTP6M)

2_Point Scanning (Wolf & Beck OTM3M)

3_Stripe Scanning (Metris)

در مدل Striper اطلاعات بصورت كپي برداري يا عكس برداري از روي قطعات بزرگ و پيچيده مثل قالب هاي بزرگ استخراج ميشود .

نرم افزار(soft ware) :

شركت هاي مختلف سازنده CMM در دنيا هر كدام نرم افزار هاي مخصوص به خود را همراه با دستگاه ارائه ميكنند . البته امكان استفاده از نرم افزار هاي مختلف براي دستگاه با استفاده از مبدل هايي وجود دارد . تا جايي كه بعضي از شركت ها در دنيا فقط به توليد نرم افزار هاي اندازه گيري مشغول مي باشند . معمولا هر دستگاه داراي يك نرم افزار پايه ژئومتريكي است و يك نرم افزار با قابليت اندازه گيري با Cad data . يك دستگاه اندازه گيري سه بعدي با توجه به نوع نياز مصرف كننده امكان نصب نرم افزارهاي مختلف اندازه گيري و محاسبه و آناليز را بايد داراباشد .

4- دقت و خطاي دستگاه :

با افزايش وكاهش دما هم قطعه و هم دستگاه اندازه گيري دچار انبساط و انقباض ناشي از تغييرات دما ميشوند ، به همين دليل كنترل تاثير دما براي استفاده از CMM در روش In line اهميت پيدا ميكند .براي رفع اين تاثير منفي در نتيجه اندازه گيري قابليت Temperature Compensation  به توانايي هاي دستگاههاي سه بعدي اضافه شده است .

در تكنولوژي قديمي خط كش هاي سه محور به دستگاه چسبيده ميشد كه اين موضوع باعث تابيدگي Scale بدليل تغييرات دما ميشد، اما امروزه خط كش ها را از جنس ها و آلياژهايي ميسازند كه هادي حرارت باشند تا يكنواختي دما در آنها ايجاد شود .

بطور كلي اگر خط كش دستگاه CMM داراي شرايط زير باشد امكان استفاده از آن دستگاه بصورت In line وجود دارد :

1- خط كش امكان انبساط جدا از دستگاه را داشته باشد .

2- گواهي دقت داشته باشند .

3- هادي باشند .

اگر دماي 20 درجه سانتي گراد براي اندازه گيري قطعه اي پيشنهاد شده باشد و داشته باشيم :

p = 22 μm/C/m

s = 10 μm/C/m

و طول قطعه اندازه گيري 1 متر فرض شود آنگاه خطا برابر خواهد بود :

Error = (p - s) * 5 C *1m = 60 μm

بغير از خطاهاي كه به دليل تاثير تغييرات دما در اندازه گيري وجود دارد خطاهاي هندسي و ژئومتريكي در اندازه گيري هر نقطه وجود دارد كه دستگاه CMM بايد قابليت محاسبه و اصلاح آنها را داشته باشند كه بطور خلاصه شامل :

Linear errors

Square ness errors

Rotational errors

Sinking errors (for horizontal arm)

است و فروشنده CMM بايد تاييديه قابليت كنترل و اصلاح حداقل 21 پارامتر را به خريدار ارئه نمايد .

CMM هاي پيشرفته بايد مطابق با استاندارهاي كنترل دقت ذيل كنترل شده و موارد أنها را پاس نمايند :

ISO1036/2

MPEE: Volumetric length measuring uncertainty along any direction space

MPEP: Volumetric probing uncertainty

ISO 10360/4

MPETHP: Scanning performance

ISO 10360/5

Multi plus stylus probing system error

شركت هاي معروف و معتبر CMM ساز دردنيا به شرح ذيل ميتوان نام برد .

| GERMANY | ENGLAND | ITALYA | U.S.A |
| --- | --- | --- | --- |
| ZIESS | LK | DEA | BROWN & SHARPE |
| ZETT MESS | IMS | POLI |  |
| MORA | ITP |  |  |
| WENZEL |  |  |  |

واژه شناسي

استاندارد اندازه گيري :

Measurement standard

Etalon

سنجه مادي ، دستگاه اندازه گيري ، ماده مرجع يا سيستم اندازه گيري كه هدف آن تعريف ، تحقيق ، ابقاء يا باز توليد يكايك كميت يا مقداري ( يا مقاديري ) از آن است كه به عنوان مرجع به كار گرفته مي شود .

الف ) استاندارد جرم يك كيلو گرمي .

ب ) مقاومت استاندارد صد اهمي .

ج ) استاندارد طول يك متري .

استاندارد بين المللي اندازه گيري :

International measurement standard

Etalon international

استانداردي كه در توافق بين المللي به عنوان مبناء براي كميتي به رسميت شناخته مي شود تا براي مشخص شدن مقادير ساير استاندارد هاي كميت مورد نظر در سطح جهاني به كار گرفته شود .

كاليبراسيون :

Calibration

Etalonnage

مجموعه عملياتي كه تحت شرايط مشخص ، ميان نشاندهي يك دستگاه يا سيستم اندازه گيري ، يا مقدار يك سنجه مادي يا ماده مرجع و مقدار منتاظر آن كه از استانداردهاي اندازه گيري حاصل مي شوند رابطه بر قرار مي كند .

نتيجه كاليبراسيون ممكن است در مدركي ثبت شود كه گاه آن را گواهي نامه كاليبراسيون يا گزارش كاليبراسيون مي نامند .

گستره نامي :

Nominal range

Caliber

مقدار نامي :

Nominal value

Valeur nominale

فرآيند اندازه گيري :

Measurement process

مجموعه فرآيند دستورالعملها ، رويه هاي مدون شده ، ابزار دقيق ، نرم افزار ها و افرادي كه در ارتباط با كار اندازه گيري هستند به عنوان فرآيند اندازه گيري شناخته مي شوند .

درستي دستگاه اندازه گيري :

Accuracy of measuring instrument

Exactitude d’un instrument de measure

توانايي دستگاه اندازه گيري در دادن پاسخي نزديك به مقدار واقعي .

تكرار پذيري :

Repeatability of a measuring instrument

Fidelite d’un instrument de measure

توانايي دستگاه اندازه گيري در نشان دهي نسبتا يكسان در هنگامي كه اندازه گيري اندازه ده در شرايط يكسان تكرار شود . اين شرايط يكسان عبارتند از :

به حداقل رساندن تغييرات ناشي از ناظر .

همان روند اندازه گيري .

همان ناظر .

همان تجهيزات اندازه گيري ، تحت همان شرايط به كار گيري .

همان محل .

تكرار در يك فاصله زماني كوتاه .

تجديد پذيري نتايج اندازه گيري :

Reproducibility of resulta of measurement

Reproducibilite des resultas de mesurage

نزديكي توافقي ميان نتايج اندازه گيري هايي تحت شرايط تغيير يافته اندازه گيري روي همان اندازه ده انجام مي شود . شرايط تغيير يافته ممكن است موارد زير با شند :

اصل اندازه گيري .

روش اندازه گيري .

ناظر .

دستگاه اندازه گيري .

استاندارد مرجع .

محل .

شرايط اندازه گيري .

خطاي اندازه گيري :

Error of measurement

Erreur de mesure

نتيجه اندازه گيري منهاي مقدار واقعي اندازه ده .

انحراف :

Deviation

Ecart

مقدار بدست آمده منهاي مقدار مرجع آن .

خطاي نسبي :

Relative error

Erreur relative

خطاي اندازه گيري تقسيم بر مقدار واقعي اندازه ده .

خطاي تصادفي :

Random error

Erreur aleatoire

نتيجه اندازه گيري منهاي ميانگين نتايجي كه از انجام تعداد نا محدودي اندازه گيري يك اندازه ده در شرايط تكرار پذيري بدست مي آيد . از آنجا كه تعداد اندازه گيري هايي كه مي توان انجام داد محدود است ، خطاي تصادفي را فقط با تخمين مي توان تعين كرد .

خطاي سيستماتيك :

Systematice error

Erreur systematique

ميانگين نتايج حاصل از تعداد نامحدودي اندازه گيري يك اندازه ده در شرايط تكرار پذيري منهاي مقدار واقعي آن    اندازه ده .

دستگاه اندازه گيري سه بعدي :

CMM ( Coordinate Measuring Machine )

MMT ( Machine a Mesure Tridimantionelle )

دستگاه هاي دقيقي هستند كه داراي سه محور X و Y و Z مي باشند و قادرند قطعه را در حالت سه بعدي اندازه گيري نمايند .

Cad Data :

CAD ( Computer Aided Design )

اطلاعات كامپيوتري قطعه را گويند كه داراي اطلاعاتي مانند سطوح و خطوط مي باشند .

_ نحوه اندازه گيري قطعات و مجموعه ها .

اندازه گيري قطعات و مجموعه هاي قطعات داراي چند مرحله است كه عبارتند از :

الف ) تنظيم نمودن وضعيت فيزيكي قطعات :

اين تنظيم كردن به چند صورت امكان پذير مي باشند . قطعات فلزي صلب را مي توان با استفاده از مگنت ثابت نمود . و يا مي توان براي تنظيم آنها از Alufix استفاده كرد . توسط Alufix  ، استند موقتي ساخته مي شود و پس از اتمام اندازه گيري مي توان آن را خراب نمود و براي اندازه گيري قطعه ديگري اسنتد ساخت . يكي از معايب Alufix ها اين است كه براي ثابت نمودن قطعات قابل ارتجاع بايد خيلي پايه استفاده نمود و در نهايت جز اتلاف وقت و هزينه بالا چيزي در بر ندارد . به همين دليل براي ثابت كردن چنين قطعاتي ( مانند رويه درب موتور و يا سقف ) از پنل گيچ استفاده مي شود . پنل گيج ها به علت دارا بودن فرم كلي قطعه ، مي توانند كليه سطوح قطعه را در موفعيت صحيح قرار دهند .

براي اندازه گيري قطعات بزرگ و يا قطعاتي كه نياز به اندازه گيري مداوم و روزانه دارند مي توان استندهاي ثابت و مخصوص ساخت .

( نمونه از استند ساخته شده توسط Alufix جهت اندازه گيري قطعه جاچراغي جلو پژو 206  )

نكاتي در مورد استندها :

استند در كل حالتي كه قطعه در بدنه قرار ميگيرد را شبيه سازي ميكند.

هر استند داراي دو سري موقعيت است :

1-موقعيت هاي Reference : براي Alignment  كردن يك قطعه استفاده ميشوند .

2-موقعيت هاي Physical : براي ثابت نگه داشتن يك قطعه در فضا استفاده مي شوند .

اين نقاط با توجه به نوع توليد قطعه و يا نحوه قرار گيري آن در جيگ ، براي مجموعه شدن با قطعات ديگر قابل تغيير مي باشد .

براي استندها بنا به اهميت قطعاتي كه روي آنها اندازه گيري مي شوند ، تلرانس تعريف مي گردد .كليه پايه هاي طراحي شده براي يك استند بايد در محدوده تلرانس تعريف شده باشند . به عنوان مثال شركت PSA فرانسه براي استندهاي قطعات و مجموعه هاي پژو 206 تلرانس ± 0.1 را در نظر گرفته است .

استندها علاوه بر دقت بايد قابليت تكرار پذيري ( Repeatability ) نيز داشته باشند . يعني اگر قطعه ايي چند بار ، البته با شرايط محيطي يكسان ، اندازه گيري شود ، نتايج بدست آمده از اندازه گيري ها بايد كاملا" شبيه هم باشند .

ب ) Alignment  نمودن يك قطعه :

براي اندازه گيري يك قطعه نياز است طبق محورهاي مختصاتي كه براي آن تعريف شده ، موقعيت قرار گيري قطعه را براي دستگاه اندازه گيري مشخص نمود . اين عمل را Alignment كردن يك قطعه گويند . به عبارت ديگر تعريف محورهاي مختصاتي دستگاه اندازه گيري طبق محورهاي مختصاتي قطعه را Alignment كردن گويند .

براي هر بدنه Car line خاصي از سوي طراحان تعريف مي شود كه اين Car line شامل جهت و راستاي محورهاي مختصاتي X , Y , Z و نقطه صفر و صفر مي باشد .

هنگامي كه مي خواهيم يك قطعه را اندازه گيري نماييم ، مي توانيم آن را در هر موقعيتي روي ميز دستگاه اندازه گيري قرار دهيم و نياز نمي باشد كه محورهاي قطعه مورد اندازه گيري با محورهاي دستگاه موازي و هم راستا باشند . با وجود نرم افزارهاي جديد و پيشرفته قابليت اندازه گيري قطعات بسيار بالا رفته و مانند قديم نياز به ساعت كردن قطعات ( موازي كردن محورهاي قطعه با محورهاي دستگاه اندازه گيري )  نمي باشد .

براي Alignment كردن يك قطعه بايد شش نقطه براي آن تعريف نمود . اين شش نقطه سه چرخش و سه تغيير مكان را از قطعه مي گيرند و موقعيت آن قطعه براي دستگاه اندازه گيري مشخص مي شود .

سه نقطه از شش نقطه براي تعريف يك سطح و دو نقطه از آن براي تعريف يك خط و يك نقطه براي تعريف يك كنج استفاده مي شوند .

براي Alignment كردن يك قطعه بايد به نكات زير توجه داشت :

در ابتدا بايد تشخيص داد بزرگترين سطح قطعه موازي با كدام يك از صفحات مختصاتي قرار مي گيرد . چون سه نقطه اول روي اين سطح بايد تاچ شوند . سپس طول قطعه مورد بررسي قرار مي گيرد و دو نقطه ديگر در راستاي اين طول تاچ مي شوند و نقطه آخر بايد در صفحه ايي كه عمود به دو صفحه قبل است تاچ شود .

تعريف رياضي Alignment يك قطعه به صورت زير مي باشد :

1- با تاچ نمودن 3 نقطه يك صفحه تعريف مي شود كه از اين صفحه يكي از محورهاي مختصاتي بدست مي آيد كه دقيقا" عمود به صفحه تاچ شده است .

2- با تاچ نمودن 2 نقطه ديگر كه دقيقا" بايد در يك راستا باشند ، يك خط ايجاد مي گردد كه از آن خط صفحه ايي به صفحه اولي عمود شده و دو صفحه متقاطع بدست مي آيد  .  در اين موقع سه محور  مختصاتي X , Y , Z بدست آمده است .

3- با تاچ نمودن نقطه سوم محل تقاطع سه محور مشخص مي شود و يك كنج بدست مي آيد كه مختصات آن صفر و صفر است .

به عنوان مثال اگر بخواهيم يك مكعب مستطيل را Alignment نماييم بايد به صورت زير عمل نمود :

در ابتدا فرض بر اين است كه محورهاي مختصاتي دستگاه اندازه گيري آزاد هستند و مي توانند حول مبداء خود چرخش داشته باشند و به هر موقعيتي كه بخواهند منتقل شوند .

با تاچ نمودن سه نقطه اول روي بزرگترين سطح مكعب ، صفحه XY بدست مي آيد كه محور Z عمود به اين صفحه است . تا به حالا توانسته ايم دو چرخش ( حول محور X  و محور Y ) را ثابت كنيم . اما محور مختصات دستگاه هنوز آزاد است و در روي صفحه XY  حركت مي كند و حول محور Z چرخش دارد .

با تاچ نمودن دو نقطه روي بزرگترين طول مكعب راستاي محور X بدست مي آيد و محور Y به آن عمود مي شود . در اين حالت چرخش حول محور Z نيز گرفته مي شود و محورهاي مختصاتي مي توانند روي صفحه XY و در راستاي محور X حركت كنند . با تاچ نمودن نقطه آخر اين حركت نيز گرفته مي شود و يك كنج با مختصات صفر و صفر بدست مي آيد.

-  نقاط اندازه گيري

براي اندازه گيري يك قطعه يا يك مجموعه چند سري اطلاعات وجود دارد كه عبارتند از :

الف ) نقشه :

معمولاَ هر قطعه داراي يك نقشه ساخت و يك نقشه موقعيت مي باشد . از نقشه ساخت يك قطعه مي توان ابعاد و اندازه ها و تلرانسهاي مورد نظر ، جهت اندازه گيري را استخراج نمود . و توسط نقشه موقعيت ، مي توان وضعيت قرار گيري قطعه را در حالت مونتازي مشاهده نمود و نقاط رفرنس را جهت Alignment كردن آن استخراج كرد .

ب ) اطلاعات كامپيوتري ( Cad data ) :

با توجه به پيشرفت دستگاه هاي اندازه گيري و سيستم هاي كامپيوتري ، جديدا" به جاي استفاده از نقشه هاي كاغذي ، براي بالاتر بردن سرعت اندازه گيري از Cad data قطعات جهت اندازه گيري وساخت آنها استفاده مي شود . اين اطلاعات را با استفاده از خود قطعه نمونه و يا نقشه هاي آن ، مي توانند ايجاد كنند . بسياري از خودروها از قطعاتي با شكل هندسي پيچيده ساخته مي شوند و معمولا" داراي قوس ( Curve ) مي باشند .

براي ساخت اطلاعات معمولا" قطعه نمونه ساخته مي شود و سپس با استفاده از دستگاه CMM اطلاعات اين سطوح را به وسيله اسكن كردن به كامپيوتر ارسال مي كنند و پس از اينكه اين اطلاعات در نرم افزارهاي خاص مانند Catia تجزيه تحليل شدند به صورت يك فايل اطلاعاتي قابل استفاده مي گردند و مي توان از آنها براي چك كردن قطعات استفاده نمود .

در هنگام استفاده از Cad data نياز نمي باشد مقادير Nominal براي دستگاه اندازه گيري توسط اپراتوراندازه گيري تعريف شود.بلكه كامپيوتر اين اطلاعات را مستقيما" از روي خود فايل استخراج مي كند به همين دليل   مي توان بينهايت نقطه روي يك قطعه تاچ نمود و اندازه گيري دقيقي را انجام داد .

ج ) نقاط مشخص شده :

براي اندازه گيري يك مجموعه مي توان از Cad data قطعات تشكيل دهنده آن مجموعه استفاده نمود ، ولي گاهي اوقات به علت سنگين بودن فايل مورد نظر مقرون به صرفه نمي باشد و باعث بالا رفتن زمان اندازه گيري مي شود . مثلا" Cad data يك بدنه كامل حدود 100 مگا بايت حجم دارد  و در ضمن به دليل اينكه نياز مي باشد نقاط تاچ شده روي يك مجموعه با نقاط تاچ شده روي مجموعه بعدي يكسان باشد ، براي گرفتن گزارشهاي آماري و اصلاح خطوط توليد ، معمولا" از يك سري نقاط اندازه گيري استفاده مي كنند كه اين نقاط از روي Cad data ها استخراج مي گردند .

به عنوان مثال كارخانه خودرو سازي PSA ( Peugeot Societe Automobile ) براي كنترل مجموعه هاي قطعات بدنه پژو 206 مدركي به نام EBM ( Expressions de Besoins Metrologiques  ) را تهيه نموده است و كليه          اندازه گيري ها طبق اين مدرك انجام مي شود .

در اين مدرك نقاط Physical ( براي ساخت استند اندازه گيري ) ، نقاط Reference ( براي Alignment كردن مجموعه مورد اندازه گيري ) ، نقاطي كه بايستي اندازه گيري شوند به همراه ضخامت ورقها و جهت Thickness آنها  مشخص شده اند  .

در اين رابطه مدرك ديگري نيز وجود دارد به نام PCM (Plan Coordination Methode) در اين مدرك نقاط رفرنس و فيزيكالي كه در مدرك EBM مشخص شده ، وجود دارد و در ضمن نقاط كنترلي براي قطعه خام و براي مجموعه قطعات را نيز تعريف گرديده است . از اين مدرك بيشتر در خط توليد استفاده مي شود .

مراحل تهيه اين مدارك به صورت زير مي باشد :

تهيه قطعه نمونه

تهيه Cad data قطعه

تهيه نقشه قطعه

تهيه مدرك PCM

تهيه مدرك EBM

تمام نقاط اندازه گيري مشخص شده در مدرك EBM داراي شماره مي باشند . از اين شماره براي شناسايي نقطه استفاده مي شود . براي اين منظور كليه نقاط اندازه گيري روي يك شكل سه بعدي از مجموعه نشان داده مي شوند و در پايين آن جدولي وجود دارد كه مختصات مربوط به هر نقطه را بيان مي كند . نقاط اندازه گيري معمولا" حالت قرينه دارند و براي اينكه نقاط سمت چپ از نقاط سمت راست قابل تشخيص باشند ، شماره نقاط سمت چپ را 5000 تا از شماره نقاط سمت راست كمتر در نظر گرفته اند . مثلا" اگر نقطه XY 9014 براي سمت راست باشد ، اين نقطه براي سمت چپ با شماره XY 4014 معرفي مي گردد .

معرفي گزارش هاي اندازه گيري :

همه دستگاه هاي اندازه گيري معمولا" قابليت تهيه سه نوع گزارش اندازه گيري را دارند .

الف ) گزارش نقاط بدون شكل Cad data قطعه :

در اين نوع گزارش اطلاعات به صورت عددي مي باشد و فقط شماره يا نام نقاط اندازه گيري به همراه مولفه هايش نشان داده مي شود .مثلا" وقتي از يك نقشه براي اندازه گيري استفاده مي شود ، گزارش اندازه گيري به تنهايي قابل استفاده و بهره برداري نمي باشد ، بلكه موارد اندازه گيري شده بايد روي نقشه قطعه مورد نظر نشان داده شوند تا بتوان با استفاده از گزارش اندازه گيري و نقشه ، نتايج را تحليل و آناليز نمود و يا زماني كه مجموعه ايي از بدنه اندازه گيري مي شود ، براي آناليز ، بايد گزارش را به همراه EBM همان مجموعه استفاده نمود تا آناليزگر بتواند به صورت صحيح و دقيق نتايج اندازه گيري آن مجموعه را تحليل نمايد .

فرمت اين گزارش معمولا" به صورت ( *.txt و *.dru ) مي باشد و مي توان آن را با استفاده از نرم افزار Wordpad مشاهده نمود . در بالاي اين گزارش اطلاعات مربوط به قطعه مورد اندازه گيري و اپراتور و شرايط اندازه گيري تايپ ميگردد .

در زير آن چند ستون عددي وجود دارد كه شرح اين ستونها از سمت چپ به راست به شرح ذيل مي باشد :

1 ) Nr.  : اين ستون تعداد نقاط اندازه گيري شده را نمايش مي دهد . مثلا" اگر روي يك قطعه 10 نقطه اندازه گيري شده باشد ، اعداد اين ستون از شماره 1 شروع شده و به شماره 10 ختم مي گردد .

2 ) Item.  : در اين ستون نام نقاط اندازه گيري شده ثبت مي شوند . مثلا" XY9014 .

3 ) Res.  : در اين ستون مؤلفه هاي اندازه گيري شده براي هر نقطه نمايش داده مي شود . مثلا" اگر نتايج مربوط به يك نقطه باشد معمولا" داراي سه مؤلفه X , Y , Z  مي باشد و يا اگر مربوط به اندازه گيري يك فاصله باشد معمولا" مؤلفه Ax , Ay, Az , A3  نمايش داده مي شوند .

4 ) Act.  : در اين ستون مقادير واقعي ( Actual ) كه از اندازه گيري بدست آمده اند نمايش داده مي شوند .

5 ) Nom.  : در اين ستون مقادير تئوري ( Nominal ) كه از نقشه و يا Cad data استخراج مي گردند ، نمايش داده مي شوند .

6 ) Diff.  : در اين ستون مقدار اختلاف بين اندازه واقعي و اندازه تئوري نمايش داده مي شود .

7 ) Utol.  : حد بالاي تلرانس نشان داده مي شود .

8 ) Ltol.  : حد پايين تلرانس نشان داده مي شود .

9 ) Outtol.  : در اين ستون مقادير خارج از محدوده تلرانسي نقاط اندازه گيري نمايش داده مي شوند . مثلا" اگر انحراف يك نقطه بيش از محدوده تلرانسي آن نقطه باشد مقدار خارج تر بودن در اين ستون نشان داده مي شود .

براي آشنايي بيشتر با مفهوم موارد بالا به مثال زير توجه نماييد :

مقدار اندازه گيري شده ( Act. ) = 102

مقدار تئوري ( Nom. ) = 100

مقدار اختلاف ( Diff. ) =  2                        102 – 100 = 2 →   ( Act. - Nom = Diff. )

مقدار تلرانس = ±0.5

مقدار خارج از تلرانس ( Outtol. ) = 1.5                   Outtol. = Diff. – ( Utol. or Ltol. )

اگر مقدار اختلاف مثبت باشد حد بالايي تلرانس در فرمول مي نشيند و اگر مقدار اختلاف منفي باشد حد پايين تلرانس .

در زير نمونه ايي از اين گزارش را ملاحظه مي كنيد .

OPERATOR                    :ِMOHSEN DOKHT AMLASHI

IN No.                         :BODY SHELL

RIPORT NUMBER     :5 CKD5

PRODUCTION LINE  :LUNCH 206

DATE                          :81/11/22

SIDE                           :LEFT SIDE

Temperature               :21.75

========================================================

Nr. Item      Res.     Act.       Nom.       Deff.    Utol.  Ltol.     Outtol.

===========================================================

1  Y4700.X      X     2521.03    2521.00      0.02    0.00    0.00       0.02 *

Y4700.Y      Y     -581.13    -583.32      2.19    1.00   -1.00       1.19 *

Y4700.Z      Z      183.01     185.00     -1.99    0.00    0.00      -1.99 *

========================================================

Nr. Item      Res.     Act.       Nom.       Deff.    Utol.  Ltol.     Outtol.

===========================================================

2  XY4210.X     X     2479.02    2480.00     -0.98    1.00   -1.00

XY4210.Y     Y     -530.52    -530.00     -0.52    1.00   -1.00

XY4210.Z     Z      189.08     189.00      0.08    0.00    0.00       0.08 *

3  Z4202.X      X     2074.36    2075.00     -0.64    0.00    0.00      -0.64 *

Z4202.Y      Y     -566.57    -565.00     -1.57    0.00    0.00      -1.57 *

Z4202.Z      Z      124.15     124.95     -0.80    1.00   -1.00

4  XYZ4220.X    X     2074.36    2075.00     -0.64    0.00    0.00      -0.64 *

XYZ4220.Y    Y     -581.13    -583.32      2.19    1.00   -1.00       1.19 *

XYZ4220.Z    Z      183.01     185.00     -1.99    0.00    0.00      -1.99 *

ب ) گزارش اندازه گيري با شكل  قطعه ( Cad Data )  :

در اين گزارش علاوه بر وجود اطلاعات نقاط اندازه گيري يك قطعه ، شكل سه بعدي قطعه نيز وجود دارد و نقاط روي اين شكل به نمايش گذاشته مي شوند .در اين نوع اندازه گيري ابتدا Cad data قطعه load گرديده و اندازه گيري مستقيما" روي Cad data انجام مي شود و نياز به استخراج مقادير Nominal از جانب اپراتور اندازه گيري نمي باشد . بلكه دستگاه به صورت خودكار مقادير را از روي فايل Cad data مي خواند و نتايج را روي همان شكل نشان مي دهد . اين نوع گزارش از موارد زير تشكيل شده است :

1 ) شكل كل قطعه

2 ) Box هاي اندازه گيري كه درون اين Box ها ، مقادير Nom. ، Act. ، Deff.  ، شماره نقطه اندازه گيري شده و انحراف حجمي كه برابر است با  ( √ ∆x² + ∆y² + ∆z² ) وجود دارند . و در ضمن اين Box ها به صورت رنگي هستند و نقاطي كه انحراف آنها در محدوده تلرانسي باشد با رنگ سبز و نقاطي كه انحرافشان بالاتر از محدوده تلرانسي باشد با رنگ قرمز و نقاطي كه انحرافشان پايين تر از محدوده تلرانسي باشد با رنگ آبي نشان داده مي شوند .

3 ) جدول اطلاعاتي مربوط به قطعه اندازه گيري شده كه شامل نام قطعه و شماره فني آن ، نام اپراتور ، زمان و تاريخ اندازه گيري مي باشد .

4 ) نوار رنگي سه رنگ كه محدوده تلرانسي قطعه را نشان مي دهد .

5 ) شكل محورهاي مختصاتي كه جهت و ديد قطعه را مشخص مي كند .

ج ) گزارشهاي آماري :

با توجه به بالا رفتن قابليت هاي دستگاه هاي اندازه گيري ، مي توان نتايج اندازه گيري قطعات را در كامپيوتر ها ثبت نموده و از آنها گزارشهاي آماري تهيه نمود . مثلا" اگر روزانه دو بدنه اندازه گيري شود ، تا پايان يك هفته كاري 12 نتيجه اندازه گيري بدست مي آيد . كه مي توان از اين 12 نتيجه يك گزارش آماري تهيه نمود و وضعيت تغييرات نقاط اندازه گيري را روي هر 12 بدنه مشاهده و با هم مقايسه نمود .

در اين نوع گزارش براي هر كدام از نقاط يك نمودار ترسيم مي گردد . مثلا" اگر در يك مجموعه 20 نقطه اندازه گيري شود ، در جدول Statistical آن  20  نمودار جدا از هم ترسيم مي گردد .

1 ) نشان دادن تاثيرات سيستماتيك ، به وسيله كنترل آماري ، جهت شروع كردن به اصلاح نمودن مشكلات .

To show systematical influences by statistical control , to initiate actions .

2 ) صحت و سقم اصلاحات انجام گرفته را معلوم مي نمايد .

To verify the efficiency of initiated actions .

3) براي پيشگويي كردن وضعيت توليد .

To get prediction datas

انواع نمودارهاي ارائه شده توسط نرم افزار Statistical  :

الف )  Original data card  ( نمودار خطي اوليه )

اين نمودار وضعيت كليه نقاط Act. را نسبت به Nom. نشان مي دهد . در اين نمودار مقادير Act. به صورت نقاط روي صفحه وجود دارند و مقدار Nom. به صورت يك خط نشان داده مي شود كه دو خط ديگر در بالا وپايين آن وجود دارد كه همان مقادير Utol.  و Ltol. مي باشند .

ب ) نمودار xq / s - card

ج ) نمودار Histogram

د ) نمودار Probability not

مديريت بر نتايج كيفي:

مديريت نتايج كيفي رويه اي است جهت برقراري ارتباط منطقي بين عوامل اثرگذار بر كيفيت محصولات توليدي و نتايج حاصل شده.

تعاريف و مفاهيم:

- تجاري سازي Commercialization :  واحدهاي تجاري سازي در محدوده مديريتهاي معاونت سواري سازي  كه با اطمينان از انطباق مشخصه محصول با تعريف محصول ، اقدام به صدور مجوز عبور محصول  از سالن متبوع خود مينمايد.

3/2- طرح نظارت : سيستمي است جهت حصول اطمينان از رسيدن به كيفيت مطلوب محصول ، از طريق تحت كنترل قرار دادن عوامل موثر بر كيفيت محصول و فرايند با همكاري واحدهاي مرتبط و همچنين انجام اقدامات اصلاحي موثر و پيشگيرانه در جهت بهبود مستمر كيفيت محصولات مي باشد.

واكنش بهنگام REACTIVITY : سيستمي است جهت ثبت مشكلات كيفي محصولات و فرايند كه منجر به تخصيص فعاليتهاي اصلاحي و ايجاد سد كيفي و كنترل انجام آنها تا رفع مشكلات بصورت ريشه اي مي شود.

QP (Quality in production) : واحد كيفيت در توليد با مسئوليت نظارت بر سيستم كيفيت سالن هاي توليدي با مكانيزم هاي تعريف شده .

L1  : فاز يك يا فاز عملياتي : عبارت است از كليه فعاليتهايي كه توسط  اپراتور در حين انجام فعاليتهاي توليدي به صورت روزانه و در هر شيفت  به شرح ذيل لازم است انجام شوند:

كنترل مواد و قطعات ورودي به خط تا حد امكان  و عدم مصرف قطعات معيوب  (قسمت اول وظيفه اپراتور)

ـ انجام عمليات مطابق با مراحل پروسه تحت نظارت خود اپراتور (قسمت دوم وظيفه اپراتور)

ـ صحه گذاري عمليات انجام شده توسط خود اپراتور و حصول اطمينان از صحيح بودن نتيجه كارانجام شده و در صورت مشاهده هرگونه ايراد ضمن اقدام جهت رفع آن (درصورت امكان ) و  اطلاع رساني به مافوق (سركارگر) مورد را در فرم كارت خودرو ثبت مي نمايد . (قسمت سوم وظيفه اپراتور) (ارتباط با سيستم واكنش بهنگام(

- L3 : فاز3 يا فاز  آديت: با توجه به اينكه واحد كيفيت در توليد، مسئوليت سيستم كيفيت و كارائي آنرا در حوزه مربوطه به عهده دارد، لذا اين واحد روزانه و هر شيفت از طريق آديت فاز يك و دو و نيز آديت مستقل محصول (به منظور محاسبه شاخص سطح سه) ، اطمينان مي دهد كه فازهاي 1 و 2 به طور كامل و درست انجام شده است. (يا به عبارت ديگر اطمينان مي دهد كه سيستم بدرستي كار مي كند) و در صورت لزوم نيز در خصوص اجراي صحيح فاز يك و دو و يا رفع مغايرتها، مشاوره و توصيه هاي اجرائي به سركارگر/ سرپرست ارائه مي نمايد.

ACCEPTANCE : به نفر توليدي گفته مي شود كه در انتهاي برخي از فرايندهاي مهم هر سالن توليدي ، علاوه بر انجام فعاليتهاي توليدي ، اقدام به چك نمودن محصول ميان فرايند بر حسب كارت محصول و يا چك ليست ايستا و يا چك ليست خود كنترلي نموده و پس از اطمينان نسبت به رفع ايرادات ثبت شده در كارت ، با زدن مهر توليد ، اجازه خروج محصول ميان فرايند به فرايند بعدي در همان سالن توليدي را ميدهد .

GREEN LIGHT AUDIT : واحدي از مديريت كنترل كيفيت كه در انتهاي سالنهاي بدنه ، رنگ و مونتاژ و پس از تاييد COM تعدادي خودرو ، نمونه برداري نموده و ايرادات ظاهري و عملكردي آن را از ديدگاه مشتري نهايي و بصورت استاتيك بازرسي و در سيستم مكانيزه اعلام مي كند . GLA در تكميلكاري بصورت ديناميك ( تست جاده و ... ) نيز انجام مي شود

واحد  Autorization Commercialization )  ACOM) : واحد تجاري سازي نهايي در سطح شركت كه با اطمينان از تطابق مشخصه محصول با تعاريف محصول اقدام به صدور مجوز فروش محصول مينمايد .

- مديريت روزانه : مجموعه اقدامات مديريتي كه در آن رهبر و مسئول يك تيم، افراد تحت نظر خود را در جهت افزايش كارائي و ايجاد بهبود  در انجام فعاليت توسط آنها،  كنترل  و  مديريت  مي نمايد. اين اقدام توسط سركارگر و آديتور(آديتورهاي) كيفيت در فاز 3 در انتهاي هر شيفت و به صورت روزانه انجام ميشود و مدت زمان آن كمتر از 15 دقيقه بوده كه در آن اطلاعات مربوط به شاخصهاي سطح يك، سطح سه، و نتايج اجراي فاز 2 و فاز 3 مبادله شده و درخصوص اپراتورهاي توليدي با توجه به نتايج بدست آمده تصميم گيري مي شود.

سطح صفر مديريت بر نتايج كيفي : استادكاران مدول / حوزه / زون هاي توليد و آديتورهاي فاز 3 كه همان مديريت روزانه است و دبير جلسه ، آديتور كيفيت مي باشد .

-  سطح ا مديريت بر نتايج كيفي : شامل استادكار، سرپرست توليد و كيفيت و كارشناسان شيفت كيفيت و توليد مي باشد .

اين جلسه با مسئوليت اداره توليد ( در جلسات صبح ) و بصورت شيفتي بر گزار مي شود و دبير جلسه ،( شيفت صبح رئيس اداره كيفيت ) و در شيفتها ، سرپرست كيفيت مي باشد.

- سطح 2 مديريت بر نتايج كيفي : شامل روساي ادارات كل توليد ، كيفيت ، مهندسي توليد ، تعميرات ، تغذيه خطوط و ديگر واحدهاي پشتيبان و دبير جلسه رئيس اداره كيفيت مي باشد .

سطح 3 مديريت بر نتايج كيفي : شامل روساي كل توليد ، كيفيت ، مهندسي توليد ، تعميرات و ديگر واحدهاي پشتيبان و در حضور مديريت سالن توليد برگزار مي شود كه دبير جلسه رئيس كل كيفيت مي باشد.

-  ايرادات On line : شامل اطلاعات ايراداتي است كه حين فرايند توليد ايجاد شده اند و در همان سايكل تايم خط ، اقدام به رفع آنها شده است . اينگونه ايرادات در سيستمهاي نرم افزاري هر يك از فرايندها ثبت مي شود.

اين دسته از اطلاعات وجودشان جهت انجام مديريت بر نتايج كيفي الزامي بوده و مي بايست توسط COM قابل دريافت باشد. مانند: اطلاعات مجوزهاي ارفاقي ، COM سالنهاي ماقبل ، برخي از اطلاعات فرآيند كه عمدتا فرآيندهاي ايمني و ويژه بوده و ممكن است به صورت يك تاييديه  براي COM قابل رويت گردد.

- ايرادات  Off line : اطلاعات ايراداتي  است كه در صورت خروج محصول از كانواير / خط  و الزام انجام دوباره كاري بر روي آن ، در سيستمهاي نرم افزاري هر يك از فرايندها ثبت مي شود

ايرادات انتقالي : آن دسته از ايراداتي كه يا در حين فرايند قابل مشاهده نبوده اند و يا در اثر عدم كاركرد صحيح سطوح نظارتي ، مشاهده نشده اند و به فرايند / سالنهاي بعدي انتقال يافته اند .

Coordinate Measuring Machines
(CMM)

مقدمه :

با گسترش روز افزون صنايع قطعه سازي و ايجاد رقابت در توليد با کيفيت برتر ،اندازه گيري و کنترل کيفيت از جايگاه مهم و ويژهاي برخوردار است. چرا که اندازه گيري و بکارگيري روشهاي مناسب براي کنترل خط توليد، براي توليد قطعات يکسان وظيفه واحد کنترل کيفيت بوده که با تهيه کردن سخت افزار و نرم افزار مورد نياز و با ايجاد و به کارگيري روشهاي مناسب براي کنترل قطعات ،بهترين راهنماي واحد توليد براي توليد با کيفيت قطعات در تيراژ بالاست که در نتيجه از توليد قطعات معيوب جلوگيري مي کند.

در همين راستا جهت کنترل اجباري برخي از قطعات به مواردي بر مي خوريم که نمي توان از وسايل اندازه گيري عمومي مانند کوليس وميکرومتر و... استفاده کرد. در چنين مواردي مي توان از دستگاه هاي اندازه گيري سه بعدي C.M.M  استفاده کرد.